Магнитное поле                                                         ОК – 1

| Февраль, 1820 г. Х.Эрстед (дат) – открыл магнитное действие тока. 1. Магнитное поле порождается током, т.е. движущимися электрическими зарядами. 2. Магнитное поле обнаруживается по действию на магнитную стрелку. |  |
| --- | --- |

Сентябрь, 1820 г. А.Ампер (фран) – открыл механическое взаимодействие токов и установил

закон  этого взаимодействия.

Для двух параллельных бесконечно длинных проводников Ампер установил:

F ~ I1, F ~ I2, F ~ 1a, F ~ ℓ

F = kI1I2aℓ, где k=2∙10 -7 Н/А2 – коэффициент пропорциональности.

Основной характеристикой МП является вектор магнитной индукции.

| Вектор магнитной индукции В – силовая характеристика МП. Направление В совпадает с направлением оси магнитной стрелки в МП (от южного полюса к северному). МП графически - в виде линий магнитной индукции. Чем гуще линии, тем больше В. Линии магн. индукции (силовые) – линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением В. Они всегда замкнуты, нигде не обрываются и не пересекаются, им приписывается направление. Силовые поля, |  |
| --- | --- |

обладающие этими свойствами называются вихревыми.

Направление В(по правилу буравчика):

| 1. Прямой проводник с током | 2. Круговой проводник с током | 3. Соленоид |
| --- | --- | --- |

Модуль вектора магнитной индукции

В=Irk, где r – расстояние от проводника с током I до исследуемой точки,

k=2∙10 -7 Н/А2 – коэффициент пропорциональности.

F = kI1I2rℓ= IBℓ      отсюда    В=FIℓ             [B]=1Н⋅мА⋅м2=1 Тл (Тесла)

Т.о., модуль вектора Весть отношение максимальной силы, действующей со стороны МП на участок проводника с током, к произведению силы тока на длину этого участка.

| Магнитный поток хар-ет МП во всех точках пр-ва Ф=В·S·cosα B·cosα=Bn Ф=Вn·S [Ф]=1 Вб= 1Тл·м2 (Вебер) |  |
| --- | --- |