Электромагнитные колебания                                                      ОК – 10

ЭК – это периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения.

Бывают:  а) свободные (в колебательном контуре)

б) вынужденные (вращение рамки в магнитном поле)

|  | Колебательный контур – электрическая цепь, состоящая из конден-сатора с емкостью С и катушки с индуктивностью L. |
| --- | --- |

Wэ=qm22C=CUm22                        Wм=LIm22

| t=0 | t=T/4 | t=T/2 | t=3T/4 | t=T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ек=0 Ер=max | Ек= max Ер=0 | Ек=0 Ер=max | Ек= max Ер=0 | Ек=0 Ер=max |
| Wэm= | Wмm=LIm22 | Wэm= | Wмm=LIm22 | Wэm= |
| Зарядим конденса-тор от источника постоянного на-пряжения, при этом в нем нако-пится определен-ное количество энергии – энергии ЭП конденсатора | После присоединения конденсатора к катуш-ке в ней возникает эл. ток и связанное с ним МП. Нарастание в ка-тушке МП вызывает появление ИЭП, ко-торое (по правилу Лен-ца) препятствует этому нарастанию. В резуль-тате I в контуре нарас-тает плавно. Конденса-тор постепенно разря-жается. Когда он раз-рядится полностью, I достигнет max. Вся энергия – в катушке. Это энергия МП. | Ток продолжает течь в прежнем направлении, т.е. конденсатор перезаряжается. Однако I убыва-ет, что приводит к появлению ИЭП, которое те-перь препятству-ет этому убыва-нию. Перезарядка конденсатора закончится, когда I=0. | Процесс повторя-ется, но при дру-гом направлении тока | Процесс повто-ряется, но при другом направ-лении тока |

Полная энергия:             W= Wэm= Wмm= Wэ + Wм ==LIm22=q22C+Li22

Если бы не было потерь энергии, то процесс продолжался бы сколь угодно долго, колебания были бы незатухающими. Однако катушка и соединительные провода обладают сопротивлением, что ведет к постепенному превращению энергии эл-м. поля в другие виды энергии.

|  | CUm22=LIm22 → Im=CUm2L Um=LIm2C T=2πLC формула Томсона |
| --- | --- |