Переменный ток                                                           ОК – 11

ПТ – ток, изменяющийся по направлению и величине по гармоническому закону. (вынужденные колебания)

Стандартная частота промышленного тока 50 Гц. Это означает, что за 1 с ток 50 раз течет в одну сторону и 50 раз в обратную. (США  60 Гц)

| Получение (генерирование) переменного тока (возникновение индукционного тока при вращении витка провода в однородном МП) → При вращении рамки в МП меняется магнитный поток, пронизывающий контур. Если цепь замкнута, то возникает индукционный ток, который непрерывно меняется по модулю, а через Т/2 – по направлению. |  |
| --- | --- |

Формула изменения потока      Ф=ВS cosα  , где  α=ωt              Ф=ВS cos ωt

Формула изменения ЭДС индукции: е = -Ф' = (ВS cos ωt)' = ВSω sin ωt = m sin ωt ,  где m = ВSω

Формула изменения напряжения:   u = Um cos ωt

Формула изменения силы тока:  i = Im sin (ωt + φ0)

Генератор – устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в электрическую энергию.

Виды:

1) гальванические элементы, аккумуляторы: химическую энергию в электрическую

2) солнечные батареи: солнечную энергию в электрическую

3) гидрогенераторы: механическую энергию в электрическую

4) термобатареи, турбогенераторы: внутреннюю энергию в электрическую

5) ядерный реактор: атомную энергию в электрическую

В современной энергетике в основном применяются индукционные генераторы.

Индукционный генератор – генератор, в котором используется явление возникновения ЭДС в проводнике при его движении в магнитном поле. (Работа основана на явлении электромагнитной индукции)

|  | Ротор – подвижная часть генератора Статор – неподвижная часть генератора Якорь – обмотка, в которой индуцируется ЭДС. Индуктор – устройство, создающее магнитное поле. Коллектор с щетками – устройство по-средством которого снимается с вращаю-щихся частей или подается к ним ток. |
| --- | --- |

Если ротор из 1 пары полюсов, то, чтобы получить 50 Гц, он должен вращаться со скоростью 50 об/с или 3000 об/мин.

Частота: ν = np, где n – число оборотов ротора в секунду, p – число пар полюсов.

p = 40 ÷ 50  - на ГЭС (тихоходные водяные турбины, поэтому большое число пар полюсов)

p = 10 ÷ 16 – на ТЭС