Нагрузка в цепи переменного тока                                               ОК – 12

Активное сопротивление – эл. устройство, преобразующее эл. энергию во внутреннюю.

|  | R=ρℓS Примеры: спирали нагревательных приборов, резисторы. Мгновенные значения – значение в данный момент времени. |
| --- | --- |

мгновенные     u = Um соs ωt

значения           i = uR= UmcosωtR= Im соs ωt

|  | Колебания i и u – совпадают по фазе! Для вычисления выделившейся энергии используют действующее значение. Амперметры и вольтметры измеряют именно действующие значения. |
| --- | --- |

Действующее значение переменного тока равно силе постоянного тока, выделяющего в проводнике то же количество теплоты, что и переменный ток за то же время.

I=Im2

Действующее значение переменного напряжение равно напряжению постоянного тока, выделяющего в проводнике то же количество теплоты, что и переменный ток за то же время.

U=Um2

Мгновенное значение мощности:            р = i2 R

Среднее значение мощности:                  p= I2 R = Im2R2

Функции активного сопротивления:

- ограничивает силу тока в цепи.

- необратимо преобразует подводимую к нему энергию эл- магн поля

Емкостное сопротивление – это сопротивление, которое оказывает конденсатор переменному току.

|  | Xc=1ωC=12πνC С = qU |
| --- | --- |

мгновенные     u = Um соs ωt

значения           i =  Im соs (ωt + π/2)

|  | Колебания i опережают колебания u по фазе на π/2! Причина возникновения Хс: эл. поле зарядов на обкладках конденсатора противодействует полю источника тока. |
| --- | --- |

Мощность              р = I U cos φ

В цепи переменного тока с конденсатором происходит только периодический обмен энергией между источником тока и конденсатором без необратимого преобразования эл – магн энергии.

Функция емкостного сопротивления: ограничение силы тока в цепи, протекающего через приборы небольшой мощности (электробритва).

Индуктивное сопротивление – это сопротивление, оказываемое катушкой индуктивности перемен-ному току.

|  | XL=ωL=2πνL |
| --- | --- |

мгновенные     u = Um соs (ωt + π/2)

значения           i =  Im соs ωt

|  | Напряжение опережает ток по фазе на π/2! Причина возникновения Хс: при протекании переменного тока через катушку индуктивности благодаря явлению самоиндукции в катушке |
| --- | --- |

возникает индукц эл. поле, противодействующее полю источника тока.

Мощность              р = 0

В цепи переменного тока с катушкой индуктивности происходит только периодический обмен энергией между источником тока и катушкой без необратимого преобразования электромагнитной энергии.

Функция индуктивного сопротивления: ограничение силы тока в цепи (для плавного регулирования яркости свечения эл. ламп в кинотеатрах).

Последовательная цепь с активным, емкостным и индуктивным сопротивлением

|  | Z = Ra2+Rp2=Ra2+Xl−Xc2=Ra2+ωL−1ωC2 Z – полное сопротивление Rа=ρℓS - активное сопротивление |
| --- | --- |

Rp=XL−Xc= ωL−1ωC- реактивное сопротивление

I=UZ        Im=UmZ                i = Im соs ωt            u = Um соs (ωt + φ)                   φ – разная

Треугольник напряжений

| UZ UC UL i UR UC-UL | Треугольник сопротивлений аналогично. Uz2= UR2+UL−Uc2 Z2 = XR2+XL−Xc2 cos φ = RZ sin φ = XL−XCZ tg φ = XL−XCR |
| --- | --- |