Резонанс в электрической цепи                                         ОК – 13

Резонанс – явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты внешнего переменного напряжения с собственной частотой колебательного контура.

ω0= ω, где ω0 – собственная частота колебательного контура, ω – частота питающего напряжения

Так как Хс ~ 1/ω, а ХL~ ω, то ток в цепи будет зависеть от ω и будет максимален при частоте, отвечающей условию:     Хс = ХL,     1ω0C= ω0L,      ω0 = 1LC

| Когда ω = ω0 = 1LC, в цепи наблюдается резонанс. Амплитуда установившихся колебаний тока будет определяться уравнением I0=U0R. Если I02R2t=U0I02t, то при R→ 0 І→∞. Зависимость тока в колебательном контуре от частоты при двух значениях R, где R2 > R1. |  |
| --- | --- |

Применение: в радиосвязи.

Генератор высокочастотных электромагнитных колебаний

Теория автоколебаний была разработана в основном в трудах русских физиков Л.И. Мандельштама, Н.Д. Папалекси, А.А.Андронова. Термин «автоколебания» был введен в науку А.А. Андроновым.

Автоколебательные системы – системы, в которых генерируются незатухающие колебания за счет поступления энергии от источника внутри системы.

Автоколебания – колебания, существующие в системе без воздействия на нее внешних периодических сил. (Эл. звонок, свисток, часы, органные трубы, автогенераторы, наше сердце, легкие).

обратная связь

Генератор высокочастотных электромагнитных колебаний (автогенератор на транзисторе) – устройство, преобразующее энергию постоянного тока в энергию переменного тока регулируемой частоты.

|  | Источник энергии – источник постоянного тока. Устройство, регулирующее поступление энергии – транзистор. Колебательная система – колебательный контур. Обратная связь – индуктивная связь катушки контура с катушкой обратной связи в цепи эмиттер – база. Первая четверть периода. Положительно заряженная пластина конденсатора, соединенная с коллектором, разряжается. Ток в колебательном контуре возрастает до |
| --- | --- |

максимального значения. В катушке связи возникает индукционный ток такого направления, что база имеет отрицательный потенциал относительно эмиттера. Переходы база-коллектор и эмиттер-база прямые. Транзистор открыт. Энергия от источника поступает через транзистор в колебательный контур (ключ замкнут)

Вторая четверть периода. Ток в контуре убывает. Верхняя пластина заряжается отрицательно. В катушке связи ток меняет направление. На базе положительный потенциал. Переход коллектор-база обратный. Тока в цепи нет (ключ разомкнут).

Третья четверть периода. Конденсатор разряжается. Ток растет до максимального значения, направлен от нижней пластины к верхней. В катушке связи ток направлен так, что база получает положительный потенциал. Переход база- коллектор обратный. Тока в цепи нет (ключ разомкнут).

Четвертая четверть периода. Ток в контуре, не меняя направления, убывает. Верхняя пластина заряжается положи-тельно. В катушке связи ток меняется по направлению. Заряд на базе отрицательный. Переходы база-коллектор и эмиттер-база прямые. Энергия поступает от источника в колебательный контур (ключ замкнут). Таким образом, про-исходят незатухающие электромагнитные колебания за счет поступления энергии от источника в колебательный контур.

Применение: в радиоприемниках, передающих радиостанциях, усилителях, ЭВМ и т.д.