Трансформатор                                                              ОК – 14

Разные потребители эл. тока рассчитаны на разные напряжения. Так, большинство электробытовых приборов рассчитано на напряжение 127 В и 220 В, промышленные электродвигатели – на 200 В, 360 В,  600 В. При подаче электроэнергии используется напряжение в сотни киловатт, поэтому возникает потребность в его преобразовании.

Трансформатор – прибор, с помощью которого производится преобразование переменного напряжения без изменения частоты.

1878 г – создал П.Н. Яблочков,            1882 г – усовершенствовал И.Ф. Усагин

| Устройство Условное обозначение | 1. Замкнутый стальной сердечник (магнитопровод): набор пластин с большой μ. 2. Первичная обмотка – подводится преобразуемое напряжение. 3. Вторичная обмотка – снимается преобразованное напряжение. Действие основано на явлении электромагнитной индукции. При прохождении переменного тока по первичной обмотке в сердечнике возникает переменный магнитный поток, который возбуждает ЭДС индукции в каждой обмотке. |
| --- | --- |

Потери энергии в трансформаторе:

1. Нагревание обмоток.

2. Вихревые токи в сердечнике.

3. Перемагничивание сердечника.

4. Рассеивание магнитного потока в пространстве.

Для уменьшения потерь принимают следующие меры:

1. Сердечник из пластинок для уменьшения вихревых токов.

2. Сердечник замкнут для уменьшения рассеивания магнитного потока.

3. Обмотка низкого напряжения делается большого сечения, так как по ней протекает ток большой силы.

| Режим холостого хода | Условия: 1. Электропитание первичной обмотки U1 2. Вторичная цепь разомкнута RH → ∞ Следствия: 1. II = I0 – ток холостого хода (самый малый, так как ЭДС самоиндукции 1 |
| --- | --- |

согласно з. Ленца направлена против приложенного напряжения U1, а благодаря большой индуктивности катушки  1≈ U1, т.е. U1 - 1→ 0, следовательно, I0 → min.

2. U2 = 2 ,   I2 = 0

| k = U1U2=e1e2=N1N2 | - коэффициент трансформации (показывает, во сколько раз трансформатор понижает или повышает напряжение |
| --- | --- |

k > 1    U1 > U2 -  понижающий трансформатор;         k < 1    U1 < U2 – повышающий трансформатор

При холостом ходе трансформатор потребляет из сети небольшую энергию, которая затрачивается на перемагничивание его сердечника

| Рабочий режим | Условия: 1. Электропитание первичной обмотки U1 2. Нагрузка на вторичной обмотке RH Следствия: 1. I2 ≠ 0. Вторичная обмотка создает свой магн. поток, который должен |
| --- | --- |

уменьшить (по з. Ленца) изменение магн. потока в сердечнике, что должно уменьшить ЭДС индукции в первичной обмотке. Но это невозможно, поэтому при замыкании цепи вторичной обмотки автоматически увеличивается I1 (в соответствии с законом сохранения энергии).

2. Р1 ≈ Р2 (так как КПД → 1), следовательно U1I1 ≈ U2I2

| U2U1=I1I2 | Повышая с помощью трансформатора напряжение в несколько раз, мы во столько же раз уменьшаем силу тока, и наоборот. КПД трансформатора: |
| --- | --- |

η = Р2Р1100% ≈ I2U2I1U1100%         или         η = Р2Р1100% =Р2Р+Рм+Рс100% ,

где Р – мощность на RH , Рм – потери в медной обмотке, Рс – потери в стальном сердечнике

| Режим короткого замыкания | Условия: 1. Электропитание первичной обмотки U1 2. Замыкание выводов вторичной обмотки без нагрузки (RH = 0) Следствия: 1. I2 → max 2. Электрическая и тепловая перегрузки системы |
| --- | --- |