Электроэнергетика                                                              ОК – 15

Производство энергии.

| Тип электростанции | ТЭС | ТЭЦ | ГЭС | АЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД электростанции | 40 % | 70 % | 95 % | 20 % |
| % от всей вырабатываемой электроэнергии | 40 | % | 20 % | 10 % |

Превращения энергии

На ТЭС:    Qтопл → Uпара → Екп → Ект → Wэл         Источник энергии: уголь, мазут, газ, сланцы

внутренн    кинет       кинет      элект

энергия      энергия   энергия    энергия

пара            пара        турбины

На ГЭС:       Ерв → Екв → Ект → Wэл                        Источник энергии: движущаяся вода

потен    кинет       кинет      элект

энергия    энергия   энергия   энергия

воды     воды       турбины

Использование электроэнергии

| Сферы хозяйства | Кол-во используемой эл. энергии, % |
| --- | --- |
| Промышленность Транспорт Сельское хозяйство Быт | 70 15 10 4 |

Удвоение потребления электроэнергии происходит каждые 10 лет.

Бóльшая часть электроэнергии превращается в механическую, 1/3 – технические цели (электросварка, плавление, электролиз, т.п.)

Схема потерь электроэнергии на пути от электростанции к потребителю

Линии электропередач ЛЭП

→                                     →                                        →                                         →

Паровой котел

Турбина

Генератор

100%

56 %                                   0,5 %                                     0,5 %

7 %        ↓

Распределит подстанции

Потребитель

(потери электроэнергии  72 %)     полезная работа   28 %  ←                                      ←

4 %                                       3 %

1 % потерь электроэнергии в сутки – 0,5 млн рублей убытка.

Для уменьшения тепловых потерь ЛЭП можно увеличить сечение проводников S, что экономически не выгодно, либо уменьшить силу тока I.

Чтобы передаваемая мощность P=IU осталась неизменной при уменьшении силы тока, необходимо увеличить напряжение в ЛЭП. Используется повышающий трансформатор.

Теплота, выделяемая током на ЛЭП          Q = I2Rt

Сопротивление ЛЭП          R=ρℓS

Объединив формулы, получим  Q = I2ρℓSt

Схема передачи и распределения электроэнергии

|  | 1 генератор переменного тока 2 повышающий трансформатор 3 ЛЭП 4,5,6 понижающий трансформатор 7 потребитель |
| --- | --- |