ОК – 2

Сила Ампера

Сила Ампера - сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током.

| Закон Ампера: Сила действия однородного магнитного поля на проводник с током прямо пропорциональна силе тока, длине проводника, модулю вектора индукции магнитного поля, синусу угла между вектором индукции магнитного поля и проводником. F =IBℓsinα |  |
| --- | --- |

Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки

| Если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная состав-ляющая вектора В входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца были направлены по направлению тока, то отогнутый на 90º большой палец покажет направление FA, действующей на проводник с током. |  |
| --- | --- |

| Действие магнитного поля на рамку с током - Направление FA - по правилу левой руки. - F =IBℓsinα - М = Fa |  |
| --- | --- |

Применение вращения рамки с током в МП

| Электродвигатель Б. С. Якоби (рус) 30 – е гг. ХIX в. рамка – якорь – вращается магнит – ротор – неподвижен трамвай троллейбус электровоз Не загрязняют атмосферу КПД ≈ 98 % Бесшумны Компактны | Электроизмерительные приборы Магнитоэлектрическая система 1 – рамка с током; 2 – постоянный магнит; 3 – спиральные пружины; 4 – клеммы; 5 – подшипники и ось; 6 – стрелка; 7 – шкала (равно-мерная) Принцип действия: взаимодейст-вие рамки с током и поля магнита. Угол поворота рамки ~ I; Электромагнитная система 1 – неподвижная катушка; 2 – щель (магнитное поле); 3 – ось с подшипниками; 4 – сердечник; 5 – стрелка; 6 – шкала; 7 – спиральная пру-жина Принцип действия: взаимо-действие магнитного поля катушки со стальным сердечником, где Fмагн ~ I. |
| --- | --- |

Громкоговоритель

| - устройство, преобразующее электрические сигналы звуковой частоты непо-средственно в звук. Предназначен для громкого воспроизведения звука. При прохождении тока через катушку сила Ампера втягивает катушку в кольцевой зазор постоянного магнита или выталкивает ее из него. Колебания катушки при прохождении по ней электрического тока звуковой частоты передаются диффузору, который и создает звуковую волну. Иначе громкого-воритель называют динамиком. |  |
| --- | --- |