ОК – 7

Причина электромагнитной индукции:

- В неподвижном проводнике: ~ MΠ → ИЭП

- В подвижном проводнике: вследствие действия силы Лоренца со стороны МП на заряды в проводнике (смещение зарядов)

Самоиндукция

Каждый проводник, по которому течет эл. ток, находится в своем собственном магнитном поле.

Самоиндукция – явление возникновения ЭДС индукции в эл. цепи в результате изменения в ней силы тока.    І ↕ → Ф ↕ →

| Под действием ЭДС самоиндукции в катушке появляется ток самоиндукции, который противодействует изменению основного тока в цепи в соответствии с правилом Ленца. ЭДС самоиндукции препятствует нарастанию силы тока при включении цепи и убыванию силы тока при включении цепи. |  |
| --- | --- |

Замыкание

| Л2 загорается позже, т.к. возрастающий Ф приводит к появле-нию ЭДС самоиндукции, которая препятствует нарастанию тока. Только через некоторый промежуток времени сила тока в цепи с катушкой достигает мах значения. |  |  |
| --- | --- | --- |

Размыкание

| Лампа гаснет не сразу, вспыхивает ярче, т.к. при убывании Ф возникает ЭДС самоиндукции, которая препятствует убыванию тока. При размыкании резко уменьшается Ф через катушку, в ней возникает ИЭП, которое препятствует убыванию тока, а т.к. катушка отключена |  |  |
| --- | --- | --- |

от источника, ток устремляется в цепь лампы. Ток самоиндукции, возникающий в цепи в момент ее размыкания называется электротоком размыкания.

Вследствие явления самоиндукции размыкание эл. цепи всегда сопровождается искрой, возникающей в месте разрыва цепи (общая ЭДС = сумме ЭДС самоиндукции и ЭДС источника тока)

Учет ЭДС самоиндукции в технике. Масляные выключатели; при размыкании цепи с большой индуктивностью параллельно включают конденсатор с большой электроемкостью и высоким напряжением.

Индуктивность

Ф ~ В   и  В ~ I    ⇒    Ф ~ I              Ф = LI

L – коэффициент пропорциональности, индуктивность контура или коэффициент самоиндукции.

Выражается в Генри:    Гн

|  | L = μ0μN2Sℓ | ЭДС самоиндукции |
| --- | --- | --- |

Физ. смысл: индуктивность – это физ. величина, численно равная ЭДС самоиндукции, возникаю-щей в контуре при изменении силы тока на 1 А за 1 с.

Индуктивность контура является мерой его «инертности» по отношению к изменению тока в контуре.

Для создания тока в контуре с индуктивностью необходимо совершить работу на преодоление ЭДС самоиндукции.

Энергия магнитного поля

|  | При замыкании |
| --- | --- |