| ОК - 29 Рычаг Механизмы – приспособления, служащие для преобразования силы. Простые механизмы: рычаг, блок, ворот; наклонная плоскость, клин, винт. Рычаг – твердое тело, имеющее неподвижную ось вращения, на которое действуют силы, стремящиеся повернуть его вокруг своей оси. Плечо силы – кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг сила. Первого рода; Второго рода. Условие равновесия рычага. Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно пропорциональны плечам этих сил. Выигрыш в силе = l2 /l1 Момент силы – величина, равная произведению модуля силы на ее плечо. М=Fd, [M] = 1 H∙м Момент силы характеризует вращательное действие этой силы. Принято: моменты сил, вращающих тело против часовой стрелки, считать положительным, а по часовой стрелке – отрицательными.. М = F d M1 = M2 F1 d1 = F2 d2 Правило моментов. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если момент силы, вращающей его по часовой стрелке, равен моменту силы, вращающей его против часовой стрелки. | ОК – 30 Блоки Блок – колесо с желобом, укрепленное в обойме. По желобу блока пропускают веревку, трос, цепь. Неподвижный Ось которого закреплена, неподвижна Не дает выигрыша в силе Меняет направление силы; Подвижный Ось которого поднимается и опускается Выигрыш в силе в 2 раза; OB=d ОА=d /2 F∙d = h∙d /2 F = P2. Подвижный блок + неподвижный блок Изменяется направление силы + выигрыш в силе в 2 раза!! Полиспаст (греч.) поли – много, спао – тяну 3 неподвижных + 3 подвижных блока выигрыш в силе в 6 раз. Другие механизмы Ворот – цилиндр (барабан) и прикрепленная к нему рукоятка. (колодец). Лебедка – сочетание ворота с двумя зубчатыми колесами разного диаметра. 60 – кратный выигрыш в силе. Архимед: катапульты, баллисты |
| --- | --- |